day4加入失败计数和故障分级

# 把状态“结构化输出”

现在已经有这些能力：

有 SensorFrame

有 status / valid

有 g_health（failCnt / consecFail / consecOff）

串口能打印一行人类可读日志

👉 但现在有一个很典型的“伪工程问题”：

❗现在的输出是“给人看的”，不是“给系统用的”

举个很真实的 ECU 场景：

后面要做：

diag task（诊断读取）

log task（日志模块）

comm task（通信上报）

这些模块不会去解析字符串：

[SENSOR] status=OK valid=true failCnt=3 ...

它们需要的是：

👉 结构化数据（structured data）

否则就会出现一个很糟糕的情况：

每个模块都要自己解析字符串 ❌

解析逻辑重复 ❌

容易出错 ❌

完全不像 ECU ✅（反例）

如果不做结构化，而是靠字符串：

诊断模块可能解析错 → 返回错误状态 日志模块可能丢字段 → 无法追踪问题 攻击者甚至可以构造“伪日志字符串”（后面会讲）

定义一个“对外输出结构体”

## 改代码

加结构体（原地加，不动旧代码）

👉 放在 SensorFrame 下面

C++ struct SensorReport { SensorStatus status; bool valid; int16_t ax; int16_t ay; int16_t az; int16_t gx; int16_t gy; int16_t gz; int16_t tempRaw; uint32_t totalReadFail; uint32_t consecutiveFail; uint32_t consecutiveOffline; };

加健康结构体

C++ struct SensorHealth { uint32_t totalReadFail; uint32_t consecutiveFail; uint32_t consecutiveOffline; }; SensorHealth g_health = {0, 0, 0};

加 build 函数

C++ SensorReport buildSensorReport(const SensorFrame& frame) { SensorReport r; r.status = frame.status; r.valid = frame.valid; r.ax = frame.ax; r.ay = frame.ay; r.az = frame.az; r.gx = frame.gx; r.gy = frame.gy; r.gz = frame.gz; r.tempRaw = frame.tempRaw; // 当前先接入（虽然还没更新） r.totalReadFail = g_health.totalReadFail; r.consecutiveFail = g_health.consecutiveFail; r.consecutiveOffline = g_health.consecutiveOffline; return r; }

新增 printReport

Go void printReport(const SensorReport& r) { Serial.print("[SENSOR] status="); Serial.print(statusToString(r.status)); Serial.print(" valid="); Serial.print(r.valid ? "true" : "false"); Serial.print(" failCnt="); Serial.print(r.totalReadFail); Serial.print(" consecFail="); Serial.print(r.consecutiveFail); Serial.print(" consecOff="); Serial.print(r.consecutiveOffline); if (!r.valid) { Serial.println(); return; } Serial.print(" ¦ ax="); Serial.print(r.ax); Serial.print(" ay="); Serial.print(r.ay); Serial.print(" az="); Serial.print(r.az); Serial.print(" ¦ tempRaw="); Serial.print(r.tempRaw); Serial.print(" ¦ gx="); Serial.print(r.gx); Serial.print(" gy="); Serial.print(r.gy); Serial.print(" gz="); Serial.println(r.gz); }

改 loop

C++ SensorFrame frame = sensorReadFrame(); SensorReport report = buildSensorReport(frame); printReport(report);

# 把失败计数“接到真实逻辑里”

现在：

已经有 g_health ✔

已经有 SensorReport ✔

串口能打印 ✔

但问题是：

❗这些计数 还没有被更新

现在的系统是：

有计数变量，但永远是 0

👉 这在 ECU 里是“假数据”，没有任何意义

如果 ECU：

读失败，但不累计

离线，但不统计

那么系统就会：

永远认为“只是偶发问题”

无法进入故障状态

无法触发降级

👉 等价于：

❌ 故障检测系统是“假的”

## 改代码

sensorReadFrame()

找到这里：

C++ if (!sensorIsOnline()) { return frame; }

改成：

C++ if (!sensorIsOnline()) { g_health.consecutiveOffline++; g_health.consecutiveFail++; g_health.totalReadFail++; return frame; }

找到这一段：

C++ if (!readInt16(0x3B, frame.ax)) return frame;

改成：

C++ if (!readInt16(0x3B, frame.ax)) { g_health.consecutiveFail++; g_health.totalReadFail++; return frame; }

下面这几行 全部一样改：

C++ if (!readInt16(0x3D, frame.ay)) { ... } if (!readInt16(0x3F, frame.az)) { ... } if (!readInt16(0x41, frame.tempRaw)) { ... } if (!readInt16(0x43, frame.gx)) { ... } if (!readInt16(0x45, frame.gy)) { ... } if (!readInt16(0x47, frame.gz)) { ... }

找到：

C++ if (sensorFrameLooksAbnormal(frame)) { frame.status = SENSOR_DATA_ABNORMAL; frame.valid = false; return frame; }

改成：

C++ if (sensorFrameLooksAbnormal(frame)) { g_health.consecutiveFail++; g_health.totalReadFail++; frame.status = SENSOR_DATA_ABNORMAL; frame.valid = false; return frame; }

找到最后：

C++ frame.status = SENSOR_OK; frame.valid = true; return frame;

👉 改成：

C++ frame.status = SENSOR_OK; frame.valid = true; // 成功 → 清零连续计数 g_health.consecutiveFail = 0; g_health.consecutiveOffline = 0; return frame;

C++ ✅ 正常情况 [SENSOR] status=OK valid=true failCnt=0 consecFail=0 consecOff=0 ✅ 偶发抖动（你轻碰线） failCnt=3 consecFail=1 👉 说明系统能区分“偶发” ✅ 故意制造离线（拔 SDA 或 SCL） status=OFFLINE failCnt=10 consecFail=5 consecOff=5 👉 说明系统进入“持续故障”

# 故障等级

现在已经能得到：

consecFail = 3

consecOff = 5

但问题是：

❗系统还不知道“这算不算严重问题”

真实 ECU 不会直接用计数，而是会做：

计数 → 故障等级

举个例子

点击图片可查看完整电子表格

也就是说：

❗计数只是“原始信号”， ECU真正用的是“等级”

## 改代码

定义故障等级枚举

C++ enum FaultLevel { FAULT_NONE = 0, FAULT_WARNING, FAULT_ERROR, FAULT_CRITICAL };

在 SensorReport 里加字段

找到：

C++ struct SensorReport {

加一行：

C++ FaultLevel faultLevel;

写“故障判断函数”

放在 buildSensorReport() 上面

JavaScript FaultLevel evaluateFault(const SensorHealth& h) { if (h.consecutiveOffline >= 5) { return FAULT_CRITICAL; } if (h.consecutiveFail >= 10) { return FAULT_ERROR; } if (h.consecutiveFail >= 3) { return FAULT_WARNING; } return FAULT_NONE; }

在 buildReport 里接入、

找到：

C++ return r;

在 return 前加：

C++ r.faultLevel = evaluateFault(g_health);

第 5 步：打印出来

C++ const char* faultToString(FaultLevel f) { switch (f) { case FAULT_NONE: return "NONE"; case FAULT_WARNING: return "WARNING"; case FAULT_ERROR: return "ERROR"; case FAULT_CRITICAL: return "CRITICAL"; default: return "UNKNOWN"; } }

然后在 printReport() 里加：

C++ Serial.print(" fault="); Serial.print(faultToString(r.faultLevel));

完整代码

C++ #include <Wire.h> #define MPU_ADDR 0x68 #define REG_PWR_MGMT_1 0x6B #define REG_WHO_AM_I 0x75 #define WHOAMI_MPU6050 0x68 #define WHOAMI_MPU6500 0x70 enum SensorStatus { SENSOR_OK = 0, SENSOR_OFFLINE, SENSOR_READ_FAIL, SENSOR_DATA_ABNORMAL }; enum FaultLevel { FAULT_NONE = 0, FAULT_WARNING, FAULT_ERROR, FAULT_CRITICAL }; struct SensorFrame { int16_t ax, ay, az; int16_t tempRaw; int16_t gx, gy, gz; SensorStatus status; bool valid; }; struct SensorHealth { uint32_t totalReadFail; uint32_t consecutiveFail; uint32_t consecutiveOffline; }; SensorHealth g_health = {0, 0, 0}; struct SensorReport { SensorStatus status; bool valid; int16_t ax, ay, az; int16_t gx, gy, gz; int16_t tempRaw; uint32_t totalReadFail; uint32_t consecutiveFail; uint32_t consecutiveOffline; FaultLevel faultLevel; }; // ================= I2C ================= void writeRegister(uint8_t reg, uint8_t value) { Wire.beginTransmission(MPU_ADDR); Wire.write(reg); Wire.write(value); Wire.endTransmission(); } bool readRegister(uint8_t reg, uint8_t &value) { Wire.beginTransmission(MPU_ADDR); Wire.write(reg); if (Wire.endTransmission(false) != 0) return false; if (Wire.requestFrom((uint8_t)MPU_ADDR, (uint8_t)1) != 1) return false; value = Wire.read(); return true; } bool readInt16(uint8_t reg, int16_t &value) { Wire.beginTransmission(MPU_ADDR); Wire.write(reg); if (Wire.endTransmission(false) != 0) return false; if (Wire.requestFrom((uint8_t)MPU_ADDR, (uint8_t)2) != 2) return false; uint8_t h = Wire.read(); uint8_t l = Wire.read(); value = (int16_t)((h << 8) ¦ l); return true; } // ================= 判断 ================= bool sensorIsOnline() { uint8_t who = 0; if (!readRegister(REG_WHO_AM_I, who)) return false; return (who == WHOAMI_MPU6050 ¦¦ who == WHOAMI_MPU6500); } bool sensorFrameLooksAbnormal(const SensorFrame &f) { return true; if (abs(f.ax) > 32000 ¦¦ abs(f.ay) > 32000 ¦¦ abs(f.az) > 32000) return true; if (abs(f.tempRaw) > 32000) return true; if (abs(f.gx) > 32000 ¦¦ abs(f.gy) > 32000 ¦¦ abs(f.gz) > 32000) return true; return false; } // ================= 读取核心 ================= SensorFrame sensorReadFrame() { SensorFrame f = {0}; f.status = SENSOR_OFFLINE; f.valid = false; // OFFLINE if (!sensorIsOnline()) { g_health.consecutiveOffline++; g_health.consecutiveFail++; g_health.totalReadFail++; return f; } f.status = SENSOR_READ_FAIL; // READ_FAIL if (!readInt16(0x3B, f.ax)) goto fail; if (!readInt16(0x3D, f.ay)) goto fail; if (!readInt16(0x3F, f.az)) goto fail; if (!readInt16(0x41, f.tempRaw)) goto fail; if (!readInt16(0x43, f.gx)) goto fail; if (!readInt16(0x45, f.gy)) goto fail; if (!readInt16(0x47, f.gz)) goto fail; // DATA_ABNORMAL if (sensorFrameLooksAbnormal(f)) { g_health.consecutiveFail++; g_health.totalReadFail++; f.status = SENSOR_DATA_ABNORMAL; return f; } // SUCCESS f.status = SENSOR_OK; f.valid = true; g_health.consecutiveFail = 0; g_health.consecutiveOffline = 0; return f; fail: g_health.consecutiveFail++; g_health.totalReadFail++; return f; } // ================= 故障等级 ================= FaultLevel evaluateFault(const SensorHealth& h) { if (h.consecutiveOffline >= 5) return FAULT_CRITICAL; if (h.consecutiveFail >= 10) return FAULT_ERROR; if (h.consecutiveFail >= 3) return FAULT_WARNING; return FAULT_NONE; } // ================= 构建报告 ================= SensorReport buildSensorReport(const SensorFrame& f) { SensorReport r; r.status = f.status; r.valid = f.valid; r.ax=f.ax; r.ay=f.ay; r.az=f.az; r.gx=f.gx; r.gy=f.gy; r.gz=f.gz; r.tempRaw=f.tempRaw; r.totalReadFail = g_health.totalReadFail; r.consecutiveFail = g_health.consecutiveFail; r.consecutiveOffline = g_health.consecutiveOffline; r.faultLevel = evaluateFault(g_health); return r; } // ================= 打印 ================= const char* statusToString(SensorStatus s) { switch(s){ case SENSOR_OK: return "OK"; case SENSOR_OFFLINE: return "OFFLINE"; case SENSOR_READ_FAIL: return "READ_FAIL"; case SENSOR_DATA_ABNORMAL: return "DATA_ABNORMAL"; default: return "UNKNOWN"; } } const char* faultToString(FaultLevel f) { switch(f){ case FAULT_NONE: return "NONE"; case FAULT_WARNING: return "WARNING"; case FAULT_ERROR: return "ERROR"; case FAULT_CRITICAL: return "CRITICAL"; default: return "UNKNOWN"; } } void printReport(const SensorReport& r) { Serial.print("[SENSOR] status="); Serial.print(statusToString(r.status)); Serial.print(" valid="); Serial.print(r.valid); Serial.print(" fault="); Serial.print(faultToString(r.faultLevel)); Serial.print(" failCnt="); Serial.print(r.totalReadFail); Serial.print(" consecFail="); Serial.print(r.consecutiveFail); Serial.print(" consecOff="); Serial.print(r.consecutiveOffline); if (!r.valid) { Serial.println(); return; } Serial.print(" ¦ ax="); Serial.print(r.ax); Serial.print(" ay="); Serial.print(r.ay); Serial.print(" az="); Serial.print(r.az); Serial.print(" ¦ gx="); Serial.print(r.gx); Serial.print(" gy="); Serial.print(r.gy); Serial.print(" gz="); Serial.print(r.gz); Serial.print(" ¦ temp="); Serial.println(r.tempRaw); } // ================= main ================= void setup() { Serial.begin(115200); Wire.begin(21,22); Serial.println("=== SENSOR TEST ==="); uint8_t who; if (!readRegister(REG_WHO_AM_I, who)) { Serial.println("WHO_AM_I fail"); while(1); } Serial.print("WHO_AM_I=0x"); Serial.println(who, HEX); writeRegister(REG_PWR_MGMT_1, 0x00); } void loop() { SensorFrame f = sensorReadFrame(); SensorReport r = buildSensorReport(f); printReport(r); delay(500); }

# ECU分层

点击图片可查看完整电子表格